НАРУЧИЛАЦ:

ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА

ХАРАМБАШИЋЕВА 14

24000 СУБОТИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поступак јавне набавке мале вредности

НАБАВКА РАДОВА:

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И УРЕЂЕЊУ

НОВОГ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА АДРЕСИ

СУБОТИЦА, ЛАЗЕ МАМУЖИЋА 22

ЈНМВ-1/2014

ОЗНАКА 45262700

Суботица, октобар, 2014

укупно 51 страна

Садржај:

Општи подаци о јавној набавци ..........................................................................................  3

Подаци о предмету јавне набавке .......................................................................................  3

Спецификација радова .........................................................................................................  3

Услови за учешће у поступку јавне набавке .....................................................................  9

Упутство понуђачима како да сачине понуду .................................................................. 13

Образац 1 – Изјава понуђача о испуњавању услова ...................... .................................  20

Образац 2 – Образац понуде .................................................................................:............. 21

Образац 3 – Модел уговора ...............................................................................................   45

Образац 4 – Образац трошкова припреме понуде ...........................................................  50

Образац 5 – Образац изјаве о независној понуди ............................................................  51

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив Наручиоца: Завод за културу војвођанских Хрвата

Адреса Наручиоца: 24000 Суботица, Харамбашићева 14

Интернет страница Наручиоца: www.zkvh.org.rs

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: Радови на адаптацији и уређењу новог пословног простора на адреси Суботица, Лазе Мамужића 22 (према спецификацији)

Процењена вредност јавне набавке износи: 2.070.288,00 динара (без ПДВ-а).

Лице за контакт: Љиљана Дулић Месарош, 024/535-533, www.zkvh.org.rs, ured@zkvh.org.rs

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: Радови на адаптацији пословног простора на адреси Суботица, Лазе Мамужића 22 (према спецификацији)

Ознака из општег речника набавке: 45262700 – адаптација зграда

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

3) СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

У спецификацији су наведене врсте радова и општи опис, а целокупна техничка спецификација је садржана у предмеру радова који је саставни део Обрасца понуде.

ОПШТИ ОПИС ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА:

1. Припремни радови

Припрема градилшта, транспорт механизације и опреме на градилиште.

2. Радови демонтаже и рушења

Радове изводити према одговарајућим одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња". Цене садрже помоћни алат, потрошни материјал, радне скеле, (осим фасадне), сав потребан материјал и машине за савесно и професионално обављање предвиђених радова и све пратеће трошкове. Скела мора бити статички стабилна. У цену урачунати сав вертикални и хоризонтални транспорт на градилишту. Цене свих ставки садрже изношење, утовар и одвоз корисног отпада и шута насталог рушењем на депонију на удаљеност до 10км.

3. Бетонски радови

Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду. Пре бетонирања овлашћени надзорни орган треба да изврши пријем оплате са аспекта димензија и висинских кота, и пријем арматуре према детаљима арматуре. Бетонирање ће се извршити тек кад надзорни орган констатује у грађевинском дневнику да нема примедби. Извођач радова је дужан да обезбеди узорке за контролу квалитета и по истом обезбеди атест.

4. Зидарски радови

Зидарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у градјевинарству-Високоградња, ГН 300", као и остале трошкове и зараду. Опекарски производи за зидање ће бити атестирани по важећим стандардима и испуњаваће услове за уградњу (димензија, чврстоћа на притисак, хидроскопност и остало).

5. Хидроизолатерски радови

6. Браварски радови

7. Столарски радови

Столарски радови ће бити урађени у свему по пројекту, шемама столарије и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћне алате и скеле, као и остале трошкове и зараду.

8. Монтажни зидови и плафони

9. Подополагачки радови

Све подне облоге морају бити изведене квалитетно.  Површине морају бити хоризонталне, вертикалне или заобљене, у зависности од врсте подне облоге или описа пода. Опшавне лајсне, дрвене или пластичне, морају бити приљубљене и причвршћене уз зид. Ценом су обухваћени и сви помоћни радови потребни за комплетно извођење сваке позиције, као и пренос потребног материјала од места ускладиштења до места уградње. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству -Високоградња ГН-691".

10. Керамичарски радови

Керамичарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 501", као и остале трошкове и зараду. За керамичарске радове ће се користити керамика И класе. Све спољне ивице зидова заштитити ПВЦ лајснама, а унутрашње углове обавезно заштитити акрилним силиконом. Након завршетка радова поплочане површине ће се очистити и опрати.

11. Молерско - фарбарски радови

Молерско-фарбарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и правилима заната, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња, ГН 531", као и остале трошкове и зараду. Сав потребан материјал мора бити доброг и постојаног квалитета у свему по стандардима. Подлога за извођење молерско- фарбарских радова мора бити равна и чиста и на њу се мора нанети одговарајући претходни премаз, који прописују грађевинске норме или произвођач грађевинског материјала. Материјал за глетовање мора одговарати појединим врстама подлоге (малтер, бетон, гипс и сл.). Тон боја мора бити апсолутно уједначен. Обојене површине не смеју се отирати и љуштити.

12. Остали радови

13. Водовод и канализација

14. Централно грејање

15. Инсталација гаса

НАПОМЕНА:

Ради сачињавања исправне понуде у вези са радовима означеним у предмеру радова, сви заинтересовани понуђачи могу да обиђу предметни пословни простор уз претходни договору са контакт особом.

Заинтересовани могу да се обрате на телефон бр.: 024/535-533 код Љиљане Дулић Месарош и закажу термин обиласка пословног простора.

Ради лакшег сачињавања понуде понуђачима је на увид дата:

- основа подрума – постојеће стање;

- основа приземља - постојеће стање – план интервенција и

- основа приземља  - новопројектовано стање.

У скицама је од стране пројектанта уписана адреса пословног простора: Суботица, Прерадовићева бр. 13, што је накнадно примећено, те Наручилац наглашава да је тачна адреса објекта: Суботица, Лазе Мамужића бр. 22.

4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Обавезни услови за учешће у поступку

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра. |

2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | - Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичка лица: | - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |  |

3)  да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

| Доказ за правно лице: | Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. |
| Доказ за физичко лице: | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |  |

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. |
| Доказ за физичко лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |

5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

| Доказ за правно лице: | Попуњенa, потписанa и оверенa Изјава од стране понуђача. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

Додатни услови за учешће у поступку:

Понуђач мора испуњавати и следеће услове:

Неопходан финансијски капацитет:

1.) Да је у претходне 3 пословне године (2011, 2012. и 2013. год.) остварио пословни приход од извршене услуге на који се уговор о јавној набавци односи, од најмање 5.000.000,00 динара.

ДОКАЗ: Биланс стања и биланс успеха за 2011.,2012. и 2013. годину.

Неопходан пословни капацитет:

1.) Да је понуђач у последњих 5 година радио на минимум 3 посла адаптације пословних простора.

ДОКАЗ: референт листа са овереним потврдама од инвеститора (потврда треба да садржи назив, седиште, матични број наручиоца, назив радова, вредност радова без ПДВ-а, датум завршетка радова, потпис и печат овлашћеног лица).

Неопходан технички капацитет:

1.) Да понуђач располаже са 1 камионом носивости 2,5 т или више

ДОКАЗ: уговор о закупу, лизингу или саобраћајна дозвола.

2.) Да понуђач располаже са 1 комбијем за превоз радника носивости 1 т или више

ДОКАЗ: уговор о закупу, лизингу или саобраћајна дозвола.

Неопходан кадровски капацитет:

1.) Да понуђач има у радном односу или ангажману путем другог уговора, сходно Закону о раду, најмање 5 радника, од тога:

• 1 извршилац дипломирани грађевински инжењер који поседује лиценцу бр. 410

• 4 извршиоца КВ или ВКВ, грађевинске струке

ДОКАЗ: уговор о раду или радна књижица (из кога се види врста и степен стручне спреме као и школска спрема запослених лица) и М-3а/М-А или други одговарајући образац из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу, за сваког запосленог појединачно, код понуђача запосленог лица. За дипломираног грађевинског инжињера Понуђач је дужан да достави лиценцу број 410 на носиоца личне лиценце и потврду Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ OБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ ТИХ УСЛОВА

Понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку достављањем попуњене, потписане и оверене изјаве (Образац 1) којом потврђује да испуњава тражене услове дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (Образац 1) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава (Образац 1) мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом за све подизвођаче.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4).

5) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива и конкурсне документације.

Понуда се сматра прихватљивом ако Понуђач поднесе:

− Образац 1 - „Изјава понуђача о испуњавању услова“ - попуњен, потписан и оверен печатом;

− Образац 2 – „Образац понуде“ - попуњен, потписан и оверен печатом (понуђач мора да да понуду за све ставке из обрасца понуде);

− Образац 3 – „Модел уговора“ - попуњен, потписан и оверен печатом;

− Образац 4 - „Образац трошкова припреме понуде “ - попуњен, потписан и оверен печатом;

− Образац 5 - „ Образац изјаве о независној понуди “ - попуњен, потписан и оверен печатом.

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Наручилац припрема Конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуђач даје понуду на српском језику.

5.2. КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија искључиво писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

5.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач МОРА све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део Конкурсне документације да читко попуни, да их потпише одговорно (овлашћено) лице и овери печатом.

У случају да Понуђач начини грешку приликом попуњавања образаца понуде, исту је могуће исправити на тај начин што ће погрешно унет податак прецртати и испод или поред уписати тачан податак, који ће оверити парафом одговорног лица и печатом Понуђача.

5.4. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА

Ова набавка није подељена у више партија.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама.

5.6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН и члана 76. ЗЈН.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

5.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове сходно члану 76. ЗЈН, испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање, обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.8. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ

Понуђац који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.9. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:

− са Портала јавних набавки – portal.ujn.gov.rs

− са интернет странице Наручиоца – www.zkvh.org.rs

- путем препоручене пошиљке или електронском поштом, на писани захтев заинтересованог лица упућен наручиоцу почев од дана објављивања овог позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки до истека рока за подношење понудa.

Потребно је да се доставе следећи подаци на фаx: 024/535-533 или на е-маил: ured@zkvh.org.rs:

-  доказ о уплати трошкова конкурсне документације ЈНМВ- 1/2014 и

- подаци о понуђачу који садрже: пуно пословно име, седиште, адресу, ПИБ, лично име особе за контакт и бр. телефона.

У сврху трошкова конкурсне документације прилаже се доказ о бесповратној уплати износа од 300,00 динара на текући рачун број 220-95689-48, ProCredit банка, сврха уплате: Трошкови конкурсне документације ЈНМВ-1/2014. Уплаћена средства се неће враћати јер се користе за накнаду трошкова умножавања и достављања конкурсне документације.

5.10. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се подноси непосредно у просторијама Завода за културу војвођанских Хрвата или путем поште, на адресу - Завод за културу војвођанских Хрвата, 24000 Суботица, Харамбашићева бр. 14.

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком „ПОНУДА за ЈНМВ-1/2014 „НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.

5.11. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за подношење понуда је 31. 10. 2014. године до 13:00 часова.

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наруцилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда ће се обавити 31. 10. 2014. године у 13:30 часова, у просторијама Завода за културу војвођанских Хрвата, 24000 Суботица, Харамбашићева бр. 14.

5.12. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуђач може изменити, допунити и опозвати понуду до протека рока за подношење понуда, достављањем измене, допуне и опозива у затвореној коверти са назнаком:

„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку, број ЈНМВ-1/2014 „НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

По протеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења понуду.

5.13. ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без урачунатог ПДВ-а и мора бити фиксна током трајања Уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова којесматра меродавним.

5.14. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК

Плаћање ће се извршити по окончаној ситуацији у року од 3 дана рачунајући од дана испостављене ситуације, уз оверен грађевински дневник и потписан записник о промопредаји радова. Није предвиђено авансно плаћање.

Понуђач мора да да гарантни рок на изведене радова најмање у трајању од 24 месеца рачунајући од дана потписа записника о примопредаји радова.

5.15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

5.16. РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Максималан рок износи 45 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

5.17. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понућач је обавезан да у понуди наведе рок важења понуде, који не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

5.18. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди који су посебним прописом утврћени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који суознаћени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одрећени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Цена из понуде не сматра се поверљивим податком.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до протека рока предвиђеног за отварање понуда.

5.19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, електронске поште или факсом тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре дана истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити и на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.

5.20. НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД

ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД

ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може, после отварања понуда, у писаном облику захтевати од понуђача додатна објашњења, која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и вршити контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача, у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.21. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је: „економски најповољнија понуда“.

Елементи критеријума су: понуђена цена (укупна цена без ПДВ-а) која се бодује са максимално 80 бодова и рок за извршење радова који се бодује са максимално 20 бодова.

5.22. МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ БОДОВА/ПОНДЕРА

ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (маx. 80 бодова)

При бодовању ове ставке примењује се математичка метода релативног односа цена и бодова, где се понуди са најнижом ценом додељује максимални број бодова који износи 80, а свим осталим понудама број бодова се израчунава према законитости где се цена понуде која се бодује и минимална цена налазе у реципрочном односу максималног броја бодова и траженог број бодова за цену која се бодује:

Цx / Цмин = Бмаx / Бx

 Бx= (Цмин / Цx)  Бмаx

где је:

| Цx Цмин Бмаx Бx | - цена понуде која се бодује, - минимална цена, - максимални број бодова који износи 80, - тражени број бодова за цену која се бодује. |
| --- | --- |

ВРЕДНОВАЊЕ РОКА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА (маx. 20 бодова)

Под појмом рока за извршење радова сматра се време изражено у данима које је протекло од дана увођења у радове до окончања радова односно до потписивања записника о примопредаји радова.

При бодовању ове ставке примењује се математичка метода релативног односа рока и бодова, где се понуди са најкраћим роком додељује максимални број бодова који износи 20, а свим осталим понудама број бодова се израчунава према законитости где се рок испоруке понуде која се бодује и минималан рок налазе у реципрочном односу максималног броја бодова и траженог броја бодова за рок који се бодује:

Рx / Рмин = Бмаx / Бx

 Бx= (Рмин / Рx)  Бмаx

где је:

| Рx Рмин Бмаx Бx | - рок понуде која се бодује, - најкраћи рок, - максимални број бодова који износи 20, - тражени број бодова за рок који се бодује. |
| --- | --- |

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем бодова, наручилац ће изабрати понуду у којој је понуђен дужи рок важења понуде.

5.23. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

У случају да Понуђач сматра да су му у току поступка јавне набавке повређена права, може поднети Захтев за заштиту права, који мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другације одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда, или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

Примерак захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да на рацун Буџета Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, прималац уплате: Буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 40.000,00 динара.

5.24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели уговора, ако у року предвиђеном ЗЈН, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор изабраном понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, утврђен сходно члану 113, став 4. ЗЈН.

5.25. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако:

− понуђач не докаже да испуњава обавезне услове и додатне услове за ућешће у поступку

− понуђач понудио краћи рок важења понуде од прописаног конкурсном документацијом

− понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

5.26. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за подношење понуда.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

5.27. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да омогући увид у документацију у року од 2 дана од дана пријема писаног захтева понуђача, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

5.28. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 108. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац је дужан да у року од 5 дана од дана доношења одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на Порталу Управе за јавне набавке и на својој интернет страници.

Образац 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу чланом 77. став 4. Закона, заступник понуђача _____________________________________________ (навести пословно име и седиште понуђача), даје следећу:

ИЗЈАВУ

У поступку јавне набавке радова број ЈНМВ-1/2014, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам све услове из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

Место:_____________                                                            Потпис понуђача:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

НАПОМЕНА: У случају подношења понуде са подизвођачима или заједничке понуде, Понуђач мора ову Изјаву копирати, попунити и приложити за сваког од подизвођача, односно за сваког из групе понуђача. У том случају Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача односно сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку мале вредности ЈНМВ-1/2014

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потпис уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Пословно име: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Пословно име |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о понуђачу из групе понуђача“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача из групе понуђача.

5 ) ПРЕДМЕР РАДОВА

| РБ | ОПИС | ЈМ | КОЛ | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ -а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Припремни радови |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Припрема градилишта, транспорт механизације и опреме на градилиште. Обрачун паушално | пауш. | 1,00 |  |  |
| Укупно припремни радови: |  |  |  |  |  |
| 2. Радови демонтаже и рушења |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених једнокрилних врата заједно са широким штоком и широким покривним лајснама из зидова од опеке, и слагање на место унутар дворишта, на место које одреди инвеститор. Столарију пажљиво вадити и слагати , јер ће се поново уграђивати. Обрачун по ком Врата до 2,0м2 | ком | 1,00 |  |  |
| 2.2. | Демонтажа постојеће дрвене преграде у купатилу (дрвена платформа са вертикалном дрвеном преградом), испод отвора за излаз на таван. Подни носачи преграде су упуштени у зид од опеке. У цени обухватити и слагање на место унутар дворишта, на место које одреди инвеститор. Обрачун по м2 | м2 | 6,00 |  |  |
| 2.3. | Обијање малтера са унутрашње стране зидова приземља, на делу где отпада малтер у висини од цца 1,0м. Обити малтер и очистити спојнице до дубине 2,0цм. Површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Сав шут одвести на градилишну депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 60,00 |  |  |
| 2.4. | Обијање зидних керамичких плоча постављених у цем.малтеру. Обити све комплетно до опеке и очистити спојнице до дубине 2,0цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Сав шут одвести на градилишну депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 19,30 |  |  |
| 2.5. | Рушење малтерисаних преградних зидова од опеке , д=14цм, са истовременим рушењем надпрозорне греде. Јединичном ценом обухватити и чишћење опеке са слагањем у кругу градилишта, јер се иста поново употребљава за зидање, као и одношење шута на градилишну депонију. Обрачун по м2 | м2 | 11,60 |  |  |
| 2.6. | Штемање зидова за греде изнад нових отвора у постојећим носивим зидовима од опеке, д=30цм. Дужина штемања за по цца 20цм дужа од ширине новог отвора. Пре штемања извршити делимично подупирање стропне плоче. Извођач радова мора током рушења одржати стабилност зидова који се не пробијају. Начин штемања зида: - прво иштемати 1/2дебљине зида у висини од цца 20цм на делу греде, поставити нову греду, исто урадити и са другом половином зида Јединачном ценом обухватити само штемање зида са радном скелом, и одношење шута на градилишну депонију. Израда и материјал за нове греде посебно обрачунате. Обрачун по м1 | м1 | 3,20 |  |  |
| 2.7. | Рушење постојећег зида - проширење отвора за нова врата у постојећем зиду од опеке, дебљине 32цм . Отвор се проширује на једну страну за цца 58цм. Рушење радити након изведен нове надвратне греде. Јединачном ценом обухватити и чишћење опеке са слагањем у кругу градилишта, јер се иста поново употребљава за зидање, као и одношење шута на градилишну депонију. У цени обухватити рушење постојеће греде. Јединачном ценом обухватити и одношење шута на градилишну депонију. Обрачун по м3 | м3 | 0,60 |  |  |
| 2.8. | Рушење - скидање постојећег пода од керамичких плоча постављених у цементни малтер. Обити плочице заједно са цементним малтером и шут однети на градилишну депонију. -купатило Обрачун по м2 | м2 | 6,20 |  |  |
| 2.9. | Рушење - скидање постојећег пода од цементне кошуљице. У цену обухватити и одношење шута на градилишну депонију. -под оставе Обрачун по м2 | м2 | 4,60 |  |  |
| 2.10. | Рушење - скидање слоја испод пода након обијања подних керамичких плочица у приземљу, са одстрањивањем свих постојећих слојева песка, шута на сводовима, са пажљивим чишћењем спојница у дубину 2,0цм. Све површине опрати пре наношења нових слојева пода. Сав шут однети на градску депонију. Обрачун по м2 | м2 | 10,80 |  |  |
| 2.11. | Демонтажа санитарија у купатилу (када, лавабо, WCшоља, бојлер) и вађење водоводних и канализационих цеви из зида. У цени обухватити и одношење шута на градилишну депонију. Обрачун паушално. | пауш. | 1,00 |  |  |
| Укупно радови на рушењу: |  |  |  |  |  |
| 3. Бетонски радови |  |  |  |  |  |
| 3.1. | За бетонирање челичне надвратне греде у иштеманом зиду, бетоном МБ25 у дашчаној оплати са подупирачима. Висина шлица цца 20цм. Бетонску масу прописно уградити и неговати. Челични носачи обрачунати посебно. Обрачун по м3 уграђеног бетона, са свим потребним материјалом (осим челика), радном снагом и транспортом. Oплата 8,0м2/м3 | м3 | 0,10 |  |  |
| 3.2. | Бетонирање арм. бетонске подне плоче приземља бетоном МБ25. Дебљина плоча 10цм. Плочу армирати једнослојном мрежастом арматуром Q-188. Горњу површини плоче испердашити.Бетонску масу прописно уградити и неговати. У цену урачунати сав потребан материјал, транспорт, радну снагу, алат и механизацију. -под купатила и оставе Обрачун по м2. | м2 | 11,70 |  |  |
| Укупно бетонски радови: |  |  |  |  |  |
| 4. Зидарски радови |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Зазиђивање отвора у постојећим зидовима д=30цм пуном опеком у продужном цем. малтеру. Користити опеку добијену из рушења. Пре уградње опеку поквасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Нови зид бар у сваком трећем реду треба упустити у постојећи зид, и тако постићи везу између два зида, у циљу овога у постојећем зиду на одговарајућим местима потребно је дубљењем израдити "шморцеве". Цену дати са потребном радном скелом, свим материјалима, радном снагом и транспортом. Обрачун по м3. | м3 | 0,47 |  |  |
| 4.2. | Малтерисање унутрашњих зидова од опеке, као и поправке малтера поред пробијених отвора. Малтерисати продужним малтером у два слоја, завршни слој фино испердашити уз додатак речног песка. Све бетонске површине претходно испрскати цем. млеком. Омалтерисане површине треба да буду равне, без таласа и прелома, а ивице оштре и праве. Спој старог и новог малтера изравнати, да је малтер без таласа. Зидови висине до цца 4,0м. Обрачун по м2, са свим материјалом, радом, транспортом и помоћном радном скелом. | м2 | 22,00 |  |  |
| 4.3. | Малтерисање унутрашњих постојећих зидова приземља од опеке извршити методом апликације санационог, самосушивог, за соли непропусног микрокапиларног материјала "Хyдромент". Дебљина слоја 2цм. Омалтерисане површине треба да буду равне, без таласа и прелома, а ивице оштре и праве. Зидове малтерисати у висини од цца 1,0м од пода. Површине зидова где је обијен малтер због влаге. Обрачун по м2, са свим материјалом, радом, транспортом и помоћном радном скелом. | м2 | 60,00 |  |  |
| 4.4. | Малтерисање плафона приземља на месту где је срушен зид. Малтерисање на постављени штукатур, продужним малтером у два слоја, завршни слој фино испердашити уз додатак речног песка. Омалтерисане површине треба да буду равне, без таласа и прелома, а ивице оштре и праве. Спој старог и новог малтера изравнати, да је малтер без таласа. Плафон је висине до цца 4,0м од пода. Обрачун по м2, са свим материјалом, радом, транспортом и помоћном радном скелом. | м2 | 0,70 |  |  |
| 4.5. | Израда пердашене цементне кошуљице дебљине 5цм са додатком синтетичких влакана нпр. фибрин или сл., као подлоге, за постављање финалних подова. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. На споју са зидом поставити дилатациони спој од стиропора д=1цм. У цени обухватити сав потребан материјал и рад. Обрачун по м2. | м2 | 11,70 |  |  |
| 4.6. | Зидарске поправке иза разних занатских радова. Обрачун по стварно утрошеним ефективним часовима, са давањем материјала. Обрачун по НЧ. | НЧ | 40,00 |  |  |
| Укупно зидарски радови: |  |  |  |  |  |
| 5. Хидроизолатерски радови |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Набавка и постављање хидроизолације пода санитарних просторија и зидова, двокомпонентним хидроизолационим премазом, у два слоја. Наноси се испод подне облоге од керамичких плоча. Подлога мора бити чиста, без остатака уља, прашине и сл. Материјал се наноси четком у два танка слоја. Правац наношења треба мењати. Други слој се наноси након сушења првог слоја. Хидроизолациони премаз нанети и вертикално на зидове унутар санитарних просторија у висини 20цм од пода, ивице ојачати стакленим воалом. Обрачун по м2, са свим материјалом и радом. | м2 | 20,60 |  |  |
| Укупно хидроизолатерски радови: |  |  |  |  |  |
| 6. Браварски радови |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Набавка материјала, кројење и уграђивање челичних носача за греду изнад новог отвора. Носачи од стандардних НП120 профила све према статичком прорачуну и детаљима. Пре уграђивања све металне делове детаљно очистити пескарењем до металног сјаја, без трагова корозије, затим благовремено у року од 24 часа треба нанети основни заштитни премаз у два слоја, различитих боја. Обрачун по кг | кг | 35,00 |  |  |
| Укупно браварски радови: |  |  |  |  |  |
| 7. Столарски радови |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Уградња постојећих дрвених једнокрилних врата ПОС П6, дим. 93/240цм (чист отвор) у нови отвор у зиду од опеке. Обрачун по ком. | ком | 1,00 |  |  |
| 7.2. | ПОСТОЈЕЋА ФАСАДНА ДВОКРИЛНА УЛАЗНА ВРАТА ПОС Пу Дим. 130/255+140цм Поправка постојећих дрвених улазних полузастакљених двокрилних врата са надсветлом. Ширина штока је цца 8цм. Након скидања старе фарбе, што је посебно обрачунато, детаљно прегледати и ампасовати оштећене делове, по узору на постојеће. Оков прегледати, очистити и поправити евентуалне недостатке. Обрачун по ком. са свим материјалом и радом. | ком | 1,00 |  |  |
| 7.3. | ПОСТОЈЕЋИ ДРВЕНИ ПРОЗОР ПОС П1 дим. 130/244+30цм Поправка двоструког прозора са широком кутијом са ролетном, дрвеним парапетом висине цца 80цм и опшавним лајснама ширине цца 15цм . Прозор је изведен са декоративном профилацијом. Након скидања старе фарбе, што је посебно обрачунато, детаљно прегледати и ампасовати оштећене делове, по угледу на постојеће. Оков прегледати, очистити и поправити евентуалне недостатке. Обрачун по ком, са свим материјалом и радом. | ком | 8,00 |  |  |
| 7.4. | ПОСТОЈЕЋИ ДРВЕНИ ПРОЗОР ПОС П2 дим. 184/230цм Поправка једноструког прозора изведеног са декоративном профилацијом. Након скидања старе фарбе, што је посебно обрачунато, детаљно прегледати и ампасовати оштећене делове по угледу на постојеће. Оков прегледати, очистити и поправити евентуалне недостатке. Обрачун по ком, са свим материјалом и радом. | ком | 1,00 |  |  |
| 7.5. | ПОСТОЈЕЋИ ДРВЕНИ ПРОЗОР ПОС П3 дим. 63/238цм. Поправка двоструког прозора са широком кутијом. Прозор је изведен са декоративном профилацијом. Након скидања старе фарбе, што је посебно обрачунато, детаљно прегледати и ампасовати оштећене делове, по угледу на постојеће. Оков прегледати, очистити и поправити евентуалне недостатке. Обрачун по ком, са свим материјалом и радом. | ком | 1,00 |  |  |
| 7.6. | ПОСТОЈЕЋА ДРВЕНА ДВОКРИЛНА ВРАТА ПОС П4 дим. 154/281цм ком 2 ПОС П5 дим. 135/275цм ком 1 ПОС П5* дим. 135/275цм ком 1 Поправка постојећих дрвених пуних двокрилних врата изведених са декоративном профилацијом. Ширина штока је цца 20-50цм, а опшавне лајсне су ширине цца 15цм. Након скидања старе фарбе, што је посебно обрачунато, детаљно прегледати и ампасовати оштећене делове, по узору на постојеће. Оков прегледати, очистити и поправити евентуалне недостатке. Обрачун по ком, са свим материјалом и радом. | ком | 4,00 |  |  |
| 7.7. | ПОСТОЈЕЋА ДРВЕНА ЈЕДНОКРИЛНА ВРАТА ПОС П6 дим. 93/240цм (чист отвор) Поправка постојећих дрвених једнокрилних пуних врата изведених са декоративном профилацијом и декоративним опшавним лајснама ширине цца 15цм. Ширина штока цца 18 цм. Након скидања старе фарбе, што је посебно обрачунато, детаљно прегледати и ампасовати оштећене делове, по узору на постојеће. Оков прегледати, очистити и поправити евентуалне недостатке. Обрачун по ком. | ком | 2,00 |  |  |
| 7.8. | ВРАТА ЗА ИЗЛАЗ НА КРОВ Димензија отвора је цца 80/100цм. Набавка и израда подизних врата за излаз на кров. Рам у који се уграђују врата је од пуног дрвета висине цца 35цм. Рам крила је од пуног дрвета дим. 3/5цм са испуном од минералне вуне дебљине 5цм. Са доње стране крило обложити медијапан плочом д=6-8мм , а са горње стране према тавану са поцинк. лимом д=0,6мм. Крило врата снабдети са 2 шарке, катанцем за закључавање и ушицама за катанац. На споју са плафоном са доње стране поставити покривне лајсне. Све дрвене делове бојити лазурном бојом два пута. Обрачун по ком. | ком | 1,00 |  |  |
| 7.9. | ИЗРАДА ДОЊИХ И ГОРЊИХ КУХИЊСКИХ ЕЛЕМЕНАТА. - Дужина доњих елемената је цца 170цм, висина доњих елемената је 85цм. - Дузина радне плоче је = 170 цм. - Дузина горњих елемената је 170цм, а висина 80цм, уграђује се на зид од опеке. Материјал: - Горња плоча пулта: ФАЛЦО радна плоча ТРАВЕРТИНЕ 719. - Корпус и полице је универ бели д=18мм - Фронтални делови ЕГГЕР д=18мм, Х 3006 СТ22 ПЕСАК ЗЕБРАНО, - Кант траке на корпусу предња страна 2мм ПЕСАК ЗЕБРАНО. - На полицама све кант траке бело 2мм - Фијоке универ бели. Задње странице од лесонита - Угаона лајсна на радној плоци са једне стране 170цм - Гриз стакло у Алу раму - једноделна судопера сјајна од иноxа Тип РОДИ ОКИО 80 Б. - једноручна батерија, стојећа, произвођач Росан са сифоном . -грејна плоча са две рингле Оков: - Штелујуће ноге конусне х=10цм - Ручице стандардне Алуминијумске вертикалне дужине до 20 цм - Клизачи за фијоке метални. - Шарке Блум 0. - Носачи кухињских елемената + шина Уградњу судопере и грејне плоче треба обухватити понудом, обавезно силиконисање приликом уградње. У свему према графичким прилозима. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| Укупно столарски радови: |  |  |  |  |  |
| 8. Монтажни зидови и плафони |  |  |  |  |  |
| 8.1. | ИЗРАДА РАВНИХ ГИПС-КАРТОНСКИХ СЕНДВИЧ ЗИДОВА д=12.5 цм. Облагање двоструком водоотпорном плочом двострано и испуном од минералне вуне. Конструкцију чине следећи слојеви: 1. Два слоја водоотпорних гипс картон плоча, дебљине 2x12.5мм. 2. Алу ЦW профил ширине 75мм, дебљина лима д=0.6мм , између термоизолација од тврде минералне вуне д= 50мм 3. Два слоја водоотпорних гипс картон плоча, дебљине 2x12.5мм. Металну конструкцију чини рам који је формиран од ЦW профила ширине 75мм по обиму и хризонталних и вертикалних носача такође од ЦW профила ширине 75мм, дебљина лима д=0.6мм. Вертикални профили се фиксирају доле за подну конструкцију, а горе за међуспратну конструкцију. Висина зида је 4,0м. Спојеве плоча испунити, бандажирати траком и глетовати помоћу глет масе за испуну спојева. У цену урачунати и помоћну радну скелу. Обрачун по м2. | м2 | 11,00 |  |  |
| 8.2. | СПУШТЕНИ ПЛАФОН ОД РАВНИХ ГИПСКАРТОН ПЛОЧА Набавка материјала и израда спуштеног плафона од равних гипскартон плоча д=12,5мм на висини од 280цм од пода. Роштиљ подконструкција од монтажних поцинкованих профила и вешаљке са федером за качење на дрвену међуспратну конструкцију. Висина качења цца 120цм. Спојеве плоча испунити, бандажирати траком и глетовати помоћу масе за испуну спојева. У цени обухватити сав основни и причврсни материјал, рад и радну скелу. -тоалет Обрачун по м2. | м2 | 2,30 |  |  |
| Укупно монтажни зидови и плафони: |  |  |  |  |  |
| 9. Подополагачки радови |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Рестаурација постојећег паркета у приземљу. Прво демонтирати паркет лајсне, затим избрусити паркет са брусним папиром различите гранулације док се не скине стари лак и не добије глатка и чиста површина. Пре лакирања потребно је уклонити све нечистоће, након тога нанети темељни лак, те након сушења нанети завршни лак у два слоја. У цени обухватити и брушење паркет лајсни, поновну монтажу и бојење на исти начин као и паркет. У цени обухватити сав потребан материјал, осим паркета, рад и потребан алат. Обрачун по м2. | м2 | 94,40 |  |  |
| Укупно подополагачки радови: |  |  |  |  |  |
| 10. Керамичарски радови |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Набавка материјала и облагање малтерисаних зидова од опеке и гипсаних зидова зидним керамичким плочицама домаће производње, И класе(цена средња). Плочице великог формата по избору пројектанта у договору са Инвеститором. Подлога мора бити чврста и сува са мање од 1% влаге. Пре полагања плочица на подлогу четком нанети прајмер дубоког дејства. Полагање лепљењем фуга на фугу, фуге на зиду и поду треба да се поклопе. У цени обухватити и фуговање, фуге 3мм. Висина полагања у тоалету до плафона, у кухињи до висине цца 150цм од пода. По вертикалним слободним ивицама зида поставити ПВЦ лајсне, које улазе у цену. Обрачун по м2са свим материјалом, радом и радном скелом. | м2 | 36,80 |  |  |
| 10.2. | Набавка материјала и облагање унутрашњих подова подним неклизајућим керамичким плочицама И класе,домаће производње отпорним на хабање (цена средња). Плочице великог формата по избору пројектанта у договору са Инвеститором. Плочице се постављају лепљењем на заглађену суву и чисту цементну кошуљицу, полагање фуга на фугу, ширина фуге 3мм. У цену урачунати и потребно фуговање масом за фуговање. Фуга на поду и зиду треба да се поклопе. Извођач је дужан донети узорак на увид пројектанту, да би он могао да направи избор. Обрачун по м2са свим материјалом и радом. | м2 | 10,80 |  |  |
| Укупно керамичарски радови: |  |  |  |  |  |
| 11. Молерско - фарбарски радови |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Скидање постојећих тапета са зидова, заједно са слојем лепка. У цени обухватити и одношење шута на градилишну депонију. Зидови висине до 4,00м. Обрачун по м2са свим радом и потребном радном скелом. | м2 | 295,50 |  |  |
| 11.2. | Стругање и глетовање старих зидова и плафона. Све површине обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Зидови висине до 4,00м. Обрачун по м2глетоване површине са свим радом и потребном радном скелом. | м2 | 444,30 |  |  |
| 11.3. | Бојење омалтерисаних глетованих унутрашњих зидова полудисперзивном бојом два пута до постизања равномерне обојености. Зидови висине 400цм. Боја по избору Инвеститора. Пре бојења урадити пробне узорке. Обрачун по м2са свим материјалом, радом и потребном радном скелом. | м2 | 374,80 |  |  |
| 11.4. | Бојење омалтерисаних и глетованих унутрашњих плафона полудисперзивном бојом два пута до постизања равномерне обојености. Плафон на висини до цца 400цм. Боја бела. У количини је и плафон од равних гипскартон плоча. Обрачун по м2са свим материјалом, радом и потребном радном скелом. | м2 | 116,40 |  |  |
| 11.5. | Глетовање и бојење унутрашњих гипс картонских зидова полудисперзивном бојом два пута до постизања равномерне обојености. Пре бојења зидове изравнати глетовањем док се не добије потпуно глатка подлога. Зидови висине до 400цм. Боја по избору Инвеститора. Пре бојења урадити пробне узорке. Обрачун по м2са свим материјалом, радом и потребном радном скелом. | м2 | 7,00 |  |  |
| 11.6. | ФАРБАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ДРВЕНИХ ПРОЗОРА ПОС П1 дим. 130/244+30цм Скидање старе уљане боје са постојећих фасадних прозора. Прозори су двоструки, са широком кутијом са ролетном , дрвеним парапетом висине цца 80цм, и опшавним лајснама ширине цца 15цм, које иду до пода. Прозор, дрвени парапет и лајсне су изведени са декоративном профилацијом. Са прозора скинути стару фарбу, до чистог дрвета. Чишћење извести пажљиво да се дрво и профилација не оштети. Прозор пребрусити фином шмирглом и фарбати уљаном бојом на бело са свим предрадњама. Обрачун по м2. | м2 | 144,00 |  |  |
| 11.7. | ФАРБАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ДРВЕНИХ ПРОЗОРА ПОС П2 и П3 Скидање старе уљане боје са постојећих фасадних прозора. Прозор П3 је двоструки, са широком кутијом, а прозор П2 је једноструки . Прозори су изведени са декоративном профилацијом. Са прозора скинути стару фарбу, до чистог дрвета. Чишћење извести пажљиво да се дрво и профилација не оштети. Прозор пребрусити фином шмирглом и фарбати уљаном бојом на бело са свим предрадњама. Обрачун по м2. | м2 | 13,00 |  |  |
| 11.8. | ФАРБАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ДРВЕНИХ УНУТРАШЊИХ ВРАТА Скидање старе уљане боје са постојећих унутрашњих врата. Шток врата је у ширини зида. Врата су изведена са опшавним лајснама ширине цца 15цм . Врата су изведена са декоративном профилацијом. Са врата скинути стару фарбу, до чистог дрвета. Чишћење извести пажљиво да се дрво и профилација не оштети. Врата пребрусити фином шмирглом и фарбати уљаном бојом на бело са свим предрадњама. У количини је и фарбање улазних врата. Обрачун по м2. | м2 | 96,00 |  |  |
| 11.9. | Скидање старе боје и бојење постојећих радијатора бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити површине радијатора. Нанети импрегнацију и основну боју, затим бојити два пута бојом за метал. Напомена: демонтажа и поновна монтажа радијатора је обрачуната код радова централног грејања. Обрачун по м2обојених радијатора са свим радом и материјалом. | м2 | 59,00 |  |  |
| 11.10. | Скидање старе боје и бојење цеви за грејање бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. Нанети импрегнацију и основну боју, затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м1 обојених цеви са свим радом и материјалом. | м1 | 52,00 |  |  |
| Укупно молерско - фарбарски радови: |  |  |  |  |  |
| 12. Остали радови |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Грубо чишћење објекта у току изградње. Обрачун по м2нето површине. | м2 | 115,00 |  |  |
| 12.2. | Набавка готових алуминијумских двокраких лестви, за савлађивање висине од 4,0м.Обрачун по ком | ком | 1,00 |  |  |
| 12.3. | Завршно чишћење објекта, прање прозора, врата, санитарија, подова, усисавање подова по завршетку свих радова. Пажљиво механички очистити све површине и опрати водом са додатком одговарајућих хемијских средстава. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, свих унутрашњих просторија и спољних површина. Обрачун по м2нето површине објекта. | м2 | 115,00 |  |  |
| 12.4. | Ручни утовар и одвоз шута камионом на градску депонију. Обрачун по м3 нето | м3 | 8,00 |  |  |
| 12.5 | Разни непредвиђени радови 3% од укупних радова. | м3 |  |  |  |
| Укупно остали радови: |  |  |  |  |  |
| 13. Водовод и канализација |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Набавка, транспорт и монтажа челичних поцинк цеви са додавањем потребних фазонских комада и термоизолације за трасе санитарне воде у објекту. Уградња обухвата размеравање и обележавање водова, преглед и испитивање цеви на звук и притисак и арматура на звук, потребно сечење цеви, спајање, равнање и давање пада. Ценом обухватити и фиксирање цеви обујмицама на сваких 2 м. Обрачун по м' цеви. -ДН20 | м1 | 6,00 |  |  |
| 13.2. | Набавка, транспорт и монтажа ППР водоводних цеви са потребним фазонским комадима и термоизолациом исофлекс 13 мм. Ове цеви се уграђују у зиду санитарних чворова и кухиње. Уградња обухвата доношење целокупног материјала, размеравање водова, преглед и испитивање цеви на звук и притисак, спојница и арматура на звук, потребно сечење, спајање, равнање и давање пада. Користити "Рехау" цеви или слично. Обрачун по м'. -ДН 15 | м1 | 10,00 |  |  |
| 13.3. | Набавка транспорт и монтажа равних пропусних вентила са хромираном капом. Обрачун по комаду. -ДН 15 | ком | 1,00 |  |  |
| 13.4. | Набавка, транспорт и монтажа равних пропусних вентила са хромираном капом. Обрачун по комаду. -ДН20 | ком | 2,00 |  |  |
| 13.5. | Набавка, транспорт и монтажа угаоних ЕК вентила за WC шољу. Обрачун по комаду. -ДН 15 | ком | 1,00 |  |  |
| 13.6. | Набавка, транспорт и монтажа угаоног ЕК вентила код умиваоника. Обрачун по комаду. -ДН15 | ком | 2,00 |  |  |
| 13.7. | Набавка, транспорт и монтажа угаоног ЕК вентила код судопера. Обрачун по комаду. -ДН15 | ком | 2,00 |  |  |
| 13.8. | Хидрауличко испитивање монтиране санитарне мреже на пробни притисак 1,5 пута већи од радног притиска, испирање и дезинфекција цеви. Обрачун паушално. | пауш | 1,00 |  |  |
| 13.9. | Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од ПВЦ-а са потребним фазонским комадима, ревизијама, обујмицама или конзолама, испитивањем на притисак од 2 м воденог стуба, штемањем зидова и пробијањем конструкције и накнадном поправком истих. Полагање цеви се врши у под приземља. Обрачун по м' ДН 50 | ком | 2,00 |  |  |
| 13.10. | Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од ПВЦ-а са потребним фазонским комадима, ревизијама, обујмицама или конзолама, испитивањем на притисак од 2 м воденог стуба,штемањем зидова и пробијањем конструкције и накнадном поправком истих. Полагање цеви се врши у под приземља. Обрачун по м' ДН 75 | ком | 12,00 |  |  |
| 13.11. | Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од ПВЦ-а са потребним фазонским комадима, ревизијама, обујмицама или конзолама, испитивањем на притисак од 2 м воденог стуба,штемањем зидова и пробијањем конструкције и накнадном поправком истих. Полагање цеви се врши у под приземља. Обрачун по м' ДН 110 | ком | 9,00 |  |  |
| 13.12. | Набавка, транспорт и монтажа вентилационе главе. Обрачун по комаду. ДН 75 | ком | 1,00 |  |  |
| 13.13. | Хидрауличко испитивање монтиране канализационе мреже на проток и вододржност спојева. Испитивање се врши под притиском воде воденим стубом од 1 м. Обрачун паушално. | пауш | 1,00 |  |  |
| 13.14. | Набавка, транспорт и монтажа сливника чије је тело од пластике, а решетка од нерђајућег челика. Сливници су ДН 50 хоризонталног одвода. Решетка је димензија 15x15 цм. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 13.15. | Набавка, транспорт и монтажа умиваоника 53x45 цм, одливног вентила, сифона, са отвором за батерију на умиваонику. Монтажа умиваоника је конзолно на зид. Умиваоник се уграђује у просторији за особље у приземљу. Произвођачи "Керамика Младеновац", "Инкер" или слично. Све у сагласности са пројектантом. Обрачун по комплету. | ком | 1,00 |  |  |
| 13.16. | Набавка, транспорт и монтажа једноручне батерије која се монтира на умиваоник са прикључним цревима за топлу и хладну воду. Тип "РОСАН" или слично. Све у сагласности са пројектантом. Обрачун по комплету. | ком | 1,00 |  |  |
| 13.17. | Набавка, транспорт и монтажа заходске шкољке од керамике са доњим одводом и са поклопцем wц шкољке од пластике. Тип "ИНЕС W.С.Ш. СИМПЛОН" "с" "д" Произвођач "Керамика Младеновац", "Инкер" или слично. Све у сагласности са пројектантом. Обрачун по комплету. | ком | 1,00 |  |  |
| 13.18. | Набавка, транспорт и монтажа надградбеног водокотлића тип "МОНТАНА ДУО" произвођача "Геберит". Позицијом обухватити прикључну цев од водокотлића до wц шоље, као и прикључно црево за воду до водокотлића. Обрачун по комплету. | ком | 1,00 |  |  |
| 13.19. | Набавка, транспорт и монтажа држача папирног убруса. Арт 793-12-0201-0 Произвођач "АРМАЛ". Обрачун по комплету. | ком | 1,00 |  |  |
| 13.20. | Набавка, транспорт и монтажа држача тоалет папира Арт 793-10-0201-0 Произвођач "АРМАЛ". Обрачун по комплету. | ком | 1,00 |  |  |
| 13.21. | Набавка, транспорт и монтажа електричног грејача воде под притиском, доње монтаже запремине 10 лит за снабдевање најмање два потрошна места за топлу воду . Електрични бојлер се монтира испод судопера. Тип "ГТ10". Произвођач "ГОРЕЊЕ". Обрачун по комплету. | ком | 1,00 |  |  |
| Укупно водовод и канализација: |  |  |  |  |  |
| 14. Централно грејање |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Набавка и монтажа лимених панелних радијатора за радни притисак од 6 бара, производ "СТАР ПАН'' или сл. типа и димензије, |  |  |  |  |
|  | ДК22- 600*400 | ком | 1 |  |  |
|  | ДК22- 600*600 | ком | 1 |  |  |
|  | ДК22- 600*1000 | ком | 1 |  |  |
|  | ДК33- 600*1000 | ком | 8 |  |  |
| 14.2. | Набавка и монтажа фабричке конзоле за панелне радијаторе, комплет за 1 грејно тело | ком | 11 |  |  |
| 14.3. | Набавка и монтажа радијаторских вентила са термостатском регулацијом заједно са термостатском главом за двоцевни систем грејања за бакарне цеви, дим. ДН 15 | ком | 11 |  |  |
| 14.4. | Набавка и монтажа радијаторских навијка за двоцевни систем грејања за регулацију, дим. ДН 15 | ком | 11 |  |  |
| 14.5. | Набавка и монтажа ручних одзрачних вентила, дим. ДН 15 | ком | 11 |  |  |
| 14.6. | Набавка и монтажа бакарних полутврдих цеви: |  |  |  |  |
|  | дим. Ø 15*1 | м | 24 |  |  |
|  | дим. Ø18*1 | м | 22 |  |  |
|  | дим. Ø 22*1 | м | 24 |  |  |
|  | дим. Ø 28*1,5 | м | 8 |  |  |
| 14.7. | Помоћни материјал за цеви као што су разни фитинзи, држачи, фиксне тачке, клизне тачке и.т.д. Узима се 70 % од вредности цеви. | пшл | 1 |  |  |
| 14.8. | Израда радијаторских веза као и повезивање котла са инсталацијом са водене стране, само радна снага | ком | 12 |  |  |
| 14.9. | Бушење преграда за пролаз цеви, просечне дебљине 40 цм | ком | 20 |  |  |
| 14.10. | Набавка и монтажа заштитних цеви за пролаз цеви на местима продора кроз преграде, | ком | 20 |  |  |
| 14.11. | Чишћење, темељно и завршно фарбање бакарних цеви по захтеву инвеститора са бојом отпорном на повишену температуру | м' | 78 |  |  |
| 14.12. | Претходна и накнадна хладна проба изведене инсталације, са притиском воде од 6 бара, у трајању од 24 х | пауш | 1 |  |  |
| 14.13. | Регулација и пуштање инсталације у погон, | пауш | 1 |  |  |
| 14.14. | Припремо завршни радови и лок. транспорт материјала | пауш | 1 |  |  |
| Укупно централно грејање: |  |  |  |  |  |
| 15. Инсталација гаса |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Набавка и монтажа: челичних бешавних цеви, или бакарних (Цу) цеви ДН 20 Челичне: ø26.9x2.6 глатке, ø26.9x3.25 за навој | м | 6 |  |  |
| 15.2. | Помоћни материјал за монтажу гасних цеви (лукови,држачи, бритве,енергија и помоћни материјал) 60% од вредности цеви. | пауш | 1 |  |  |
| 15.3. | Гасни комбиновани загрејач воде типа Ц3.2 са затвореним вентилаторским ложиштем и одводом продуката сагоревања и доводом свежег ваздуха кроз вертикалну комбиновану цев изведену преко крова,дужине око 7 м + 2 кол 90* Произвођач: BOSCH - Немачка или сл. Тип: ЗСБ - 22 - 3 Ц - кондезациони Капацитет (75/60°Ц): 22 кW са посебном ИПX-5 заштитом | ком | 1 |  |  |
| 15.4. | Набавка и уградња кугластих гасних славина ДН20 (3/4") | ком | 2 |  |  |
| 15.5. | Пробијање зидова или плафона просечне дебљине 25цм: |  |  |  |  |
|  | за пролаз гасовода, заједно са набавком и монтажом заштитне цеви | ком | 2 |  |  |
|  | за пролаз комбиноване цеви ø100 мм | ком | 1 |  |  |
| 15.6. | Галванско премоштење навојног споја код КМРС са бакарном жицом,повезивање компл. инсталације на систем уземљења зграде,мерење и давање атеста о отпору уземљења | пауш | 1 |  |  |
| 15.7. | Испитивање изведене инсталације са компримованим ваздухом или неутралним гасом према Техничким условима. Након успешне пробе сачинити записник | пауш | 1 |  |  |
| 15.8. | Чишћење,темељно двоструко и завршно фарбање видних површина са жутом бојом | м' | 6 |  |  |
| 15.9. | Издувавање и прво пуњење кућне гасне инсталације, пуштање у погон кућног мерно-регулационог сета и прво сервисно укључивање гасних апарата | пауш | 1 |  |  |
| 15.10. | Пратећи радови на електричној инсталацији и то: |  |  |  |  |
|  | израда монофазног конекторског прикључка од најближе разводне кутије | ком | 1 |  |  |
|  | набавка и монтажа програмирајућег собног термостата, заједно са спајањем на електричну мрежу | кпл | 1 |  |  |
| 15.11. | Израда везе са водоводом за могућност допуњавања топловодног система, која се састоји од кугласте славине ДН 15, флексибилне цеви и манометра. | ком | 1 |  |  |
| 15.12. | Израда везе котла са канализацијом (кондензациони котао) са ПВЦ цевима фи 25 мм, комплетно са помоћним материјалом за повезивање. Дужина трасе цца 10 метара. | ком | 1 |  |  |
| 15.13. | Израда и монтажа одзрачних посуда у комплету са одзрачним водом ДН15 дужине 20м са кугластом славином - димензија одзрачног суда ДН 40x80 | ком | 2 |  |  |
| 15.14. | Претходна и накнадна хладна проба изведене инсталације, са притиском воде од 6 бара, у трајању од 24 х | пауш | 1 |  |  |
| 15.15. | Регулација и пуштање инсталације у погон, | пауш | 1 |  |  |
| 15.16. | Припремо завршни радови и лок. транспорт материјала | пауш | 1 |  |  |
| Укупно инсталација гаса: |  |  |  |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а (за све врсте радова 1-15) | ___________________ динара |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом (за све врсте радова 1-15) | ___________________ динара |
| Рок извршења радова (максимум је 45 календарских дана од дана увођења извођача у посао) | ____________________ дана |
| Рок важења понуде (минимум је 30 дана од дана отварања понуда) | ____________________ дана |
| Гарантни период (минимум је 24 месеца) | ____________________ месеци |

Датум					              Потпис понуђача

М. П.

_____________________________			_____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Образац 3

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ –

Извођења радова на адаптацији пословног простора

на адреси Суботица, Лазе Мамужића број 22

број ЈНМВ-1/2014

закључен дана ____________. године између:

1. Завода за културу војвођанских Хрвата, Суботица, Харамбашићева бр. 14, ПИБ 105710745, матични број 08891664, рачун број 840-134743-98 код Управе за трезор, који заступа директор Томислав Жигманов (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и

2. _________________________________________________________________________, са

седиштем у ___________________________, улица _______________________________

број ___, ПИБ: ______________________, матични број: ___________________________,

рачун број: __________________________________ код_________________________

банке, које заступа директор _________________________(у даљем тексту: Извођач), са

друге стране

_______________________________________ ____________________________________

_______________________________________ ____________________________________

_______________________________________ ____________________________________

_______________________________________ ____________________________________

_______________________________________ ____________________________________

_______________________________________ ____________________________________

_______________________________________ ____________________________________

(остали понуђачи из групе понуђача) 		(назив подизвођача)

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на адаптацији пословног простора на адреси:

Суботица, Лазе Мамужића број 22, у свему према спецификацији и предмеру радова Наручиоца и конкурсној документацији, прихваћеној у понуди Извођача број ___________

од _____________ године, која је код Наручиоца заведена под бројем _________ дана ____________ године, а који чине саставни део овог Уговора, другим важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.

Члан 2.

Уговорена цена свих радова износи __________________ динара без ПДВ-а, односно __________________ динара са ПДВ-ом.

Јединичне цене радова из наведене понуде су фиксне и не подлежу промени.

Члан 3.

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора, ће се извршити на рачун Извођача број ________________________________________ код ___________________ Банке, по окончаној ситуацији у року од 3 дана рачунајући од дана испостављене ситуације, уз оверен грађевински дневник и грађевинске књиге и потписан записник о примопредаји радова.

Количине и квалитет извршених радова Извођача контролисаће и пратиће Надзорни орган ангажован од стране Наручиоца у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других докумената, а што ће представљати основ за признавање извршене реализације као и испостављања рачуна.

Члан 4.

Ако се од стране надзорног органа уписом у грађевински дневник утврди да радови Извођача имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач мора исте отклонити о свом трошку у року од 2 календарска дана од дана уписа у грађевински дневник.

Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове заврши у року од _________ календарских дана рачунајуђи од дана увођења Извођача у посао.

Извођач се сматра уведеним у посао даном отварања грађевинског дневника.

Извођач је дужан да обавести Наручиоца о окончању радова уписивањем у грађевински дневник. По окончању свих радова Наручилац и Извођач ће сачинити записник о примопредаји.

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања

ванредних догађаја у случају више силе, који се у време закључења уговора нису могли предвидети и за које Извођач није крив. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности Извођач уписује у грађевински дневник и о тим околностима писмено извештава Наручиоца.

Члан 6.

Уколико Извођач не поступа у уговореном року из члана 5. овог уговора, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5 ‰ дневно, од укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења, а највише 10 % од уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду стварне штете коју Извођач проузрокује Наручиоцу.

Члан 7.

Наручилац се обавезује да:

- изврши обезбеђење плаћања по члану 2. и 3. овог уговора,

- прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних органа,

- даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача,

- именује надзорни орган,

- уведе Извођача у посао.

Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицу које ће вршити стручни надзор уз обавезно достављање решења о вршењу надзора, фотокопију лиценце и контакт телефон надзорног органа.

Стручним надзором се обезбеђује:

- контрола да ли се радови изводе према одобрењу за изградњу и техничкој документацији на основу које је извршена пријава почетка радова,

- контрола и провера квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, те контролу количина према пројектној документацији,

- провера да ли постоје докази о квалитету материјала (атести),

- контрола да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће благовремено обавештавати Наручиоца,

- давање упутстава Извођачу радова,

- сарадња са пројектантом ради решавања технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Члан 8.

Извођач се обавезује да:

- све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу са важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене радове по овом уговору;

- преда Наручиоцу оверени динамички план на који даје сагласност Наручилац;

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака и опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да Наручилац буде

ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, тако и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова;

- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу;

- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;

- сноси транспортне трошкове;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту и да поступи по свим оправданим примедбама;

- да о свом трошку отклони све штете које нанесе;

- пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту;

- у року од 8 календарских дана од дана пријаве градилишта осигура радове, материјал и

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова,

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала доставом атеста за уграђене материјале и уговорене радове.

Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду

приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са Законом и то за све време припреме и извођења радова.

Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом уговору, а која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о свом трошку и о истима одмах обавестити Наручиоца.

Члан 9.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да достави Наручиоцу сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама у складу са конкурсном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом квалитету.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове је ____ месеци, рачунајући од дана потписивања записника о примопредаји радова.

Грешке односно недостатаке које Наручилац примети у гарантном року, Извођач је дужан за отклони у року од 5 календарских дана од дана писменог позива Наручиоца.

Члан 11.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико на основу грађевинског дневника утврди да Извођач у току реализације уговора касни са извођењем радова дуже од 5 дана.

Члан 12.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 13.

Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12).

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења Уговора.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у противном нерешене спорове ће решавати путем надлежног суда у Суботици.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 5 (пет) примерка, а Извођач 1 (један) примерак.

За понуђача:							ЗА наручиоца:

__________________					__________________

потпис								потпис

Напомена:

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Образац бр. 4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ (навести пословно име и седиште понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац бр. 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ЈНМВ-1/2014  Радови на адаптацији и уређењу новог пословног простора, (ознака 45262700) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.